HYZR-10B/20B

直流电阻测试仪

使 用 说 明 书

武汉华亿国电电力设备有限公司

技术支持：027-82840306

一、主要功能及特点：

- 输出电压可达24V，测量速度快，可适用于各种变压器及其它电阻测量。

- 内置大容量锂电池，连续工作时间长。

- 交直流两用，电池失效后交流电源可正常工作。

- 触摸屏液晶，操作直观方便。

- 智能动态功率管理，输出电压根据输出电流变化，有效维持锂电池寿命。

- 同时显示当前温度和额定温度（铜或铝绕组）电阻值。

- 30分钟无操作自动关机。

- 可储存250次测量数据，滚动覆盖，掉电不丢失。

- 可U盘导出内存数据，可用EXCEL或文本工具打开。

10.可连接计算机，在计算机上操作测量。

二、主要技术指标：

1．测量精度：±0.2%±0.5

2．测量范围：200~50k

3．最大输出电流：10A或20A

4．最大输出电压：24V

5．最高分辨度： 0.1

6．工作电源：内置锂电池或交流220V

7．电池工作时间：约连续工作3小时

8．环境温度：-20~40℃

9．体积：320×240×130mm

10．重量：3.9kg

三、操作方法：

量程设置和测量范围如下表

| 电流挡 | 测量范围 | 电流挡 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 200～50k | 1A | 0.5～20 |
| 1mA | 500～20k | 5A | 100m～2 |
| 5mA | 100～4k | 10A | 1m～0.5 |
| 30mA | 20～600 | 20A | 200～0.2 |
| 0.2A | 2.5～100 |  |  |
| <50 m请使用最大电流或AUTO，>20k请使用1mA电流或AUTO |  |  |  |

长按电源键2秒开机或关机，短按电源键可整机复位。接好测试线按下面图示操作。

开机状态为图1，左上角为出厂编号，按亮度调节按钮可调节亮度，亮度值关机可记忆，3秒后或按屏幕按钮以外任意位置进入状态图2。

图1开机

图2状态右上角显示电池电量，右下角显示当前日期时间，按功能按钮进入对应界面。

图2 主菜单

参数设置状态图3可设置图中参数，材质开机默认铜（Cu），其它参数关机有记忆，设备编号最多保存8位。输入格式如图4，图5

图3 参数设置

图4 输入设备编号

图5 输入温度、时间

参数设置完成后进入测量状态图6

图6 测量状态

测量状态下可选择测量电流，当前分接，测量相别，按测量键启动测量，停止键停止测量，数据稳定后可存储或打印。

内存操作为图7状态，显示格式和图6相似，下端显示测量时间，右下角显示当前存储位置/内存总数，按U盘键可把当前内存数据全部添加到U盘文件RESREC.CSV中。RESREC.CSV文件打开格式如图8

图7 内存操作

图8  U盘文件格式

四、售后服务：

本产品自出售之日起保修一年，终身维护。